1.项目名称：浆粕分厂气动O型（全球双向密封）调节球阀采购

2.项目内容及要求

2.1数量：气动O型（全球双向密封）调节球阀   1台套。

2.2品牌要求：国际品牌。

2.3原供货厂家：维美德，原制造厂家：耐莱斯.

2.4原型号：DN250 PN40 M1MA250AP -NEI726/S1/7256-K

原球阀材料配置：

双作用气缸

双向密封气动球阀

阀体材质：CF8M(316不锈钢)

阀芯材质：CF8M(316不锈钢) +硬铬镀层

阀座材质：硬铬合金镀层+不锈钢

阀杆材质：XM-19/AISI329合金钢

带耐铼斯阀门定位器NEI726与位置反馈装置

过程连接符合DIN标准，阀体压力等级采用 PN40

法兰间距：568mm  DN250  PN25

2.5工况、介质：溶解浆蒸煮热黑液、热白液、饱和蒸汽，三种介质工况交替

温度：180℃  密封等级：Ⅴ级以上

压差：1.8MPa  压力：1.8MPa

2.6本招标文件中2.3、2.4条款提及的品牌为原机使用品牌。投标人可以根据工况或参考原阀门配置选择品牌和配置进行投标，标书里必须详细说明品牌和材料配置。

3.交货时间及地点

3.1交货时间：投标时承诺最短交货期。

3.2交货地点：福建省三明市沙县区青州镇青山纸业公司指定区域内。

4.对投标人资格要求

4.1具有独立承担民事责任的能力（提供三证合一的营业执照）；

4.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供近一年财务状况报告或资格承诺函）；

4.3具有履行合同所必须的设备和专业技术能力（提供声明函）；

4.4具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供近一年依法缴纳税收和社会保障资金的证明材料或资格承诺函）；

4.5近三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供声明函）。

4.6中间商需出具制造厂商正式授权书。

【注：对于4.3及4.5项，声明函格式见附件2。对于4.2及4.4项，投标人可自行选择是否提供承诺函（格式见附件1）。提供相关承诺函的投标人，无需再提供财务状况、缴纳税收和社保资金缴纳等证明材料。招标人有权在签订合同前要求中标人提供相关证明材料以核实中标人承诺事项的真实性。投标人应当遵循诚实守信的原则，不得作出虚假承诺，承诺不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依法追究相关的法律责任。】

5.中标方职责

5.1中标方对方案的可行性、合理性完全负责，对所提供的产品和服务的质量、技术、性能完全负责。

5.2中标方提供的设备应为制造厂原装、最新、全新的产品，保证其提供的货物经过其指导正确安装、调整后在整个系统投料运转7天内，达到产品技术指标。

5.3中标方应保证对质量保证期内因提供的制造、安装、调试或材料缺陷所有因中标方责任引起的设备任何缺陷、故障、和损坏负责。中标方负责设备的运输，凡设备到招标方之前所产生的费用及意外损失由中标方承担。

6.违约责任：签订合同后，中标方不能按时履约必须支付违约金为合同总额的15%，其它违约按《中华人民共和国民法典》执行。

7.质量保证：质量保证期为自设备验收合格之日起12个月或货到18个月（以时间先到为准），投标人可承诺更长的质保期。

8.付款方式：（本付款方式不得偏离，否则投标将被否决）

8.1首次使用的品牌试用期半年后验收合格才能付款。

8.2招标方承诺到货后半年内上机使用，阀门在上机试用半年内，若无法满足招标方现场使用要求或出现质量缺陷(内漏或者外漏)、无法动作等，视为不合格，原美卓（耐莱斯）阀门无需试用。阀门验收合格后招标方财务部收到全额发票45天支付工程总合同价的90%（银行承兑汇票），质保金为总合同价的10％，在质保期（投标方承诺最长质保期）满后三十天付清，质保金不计利息。人民币报价和结算，中标人须开具税率为13%增值税专用发票。

9.报价规定

9.1报价为含13%增值税到厂价，以一票制方式结算。

9.2本次招标原则上采取一次性报价方式。

10.评标办法

10.1本项目采用综合评估法评标。经综合评审得分排名第一名的投标人确定为中标候选人，中标候选人将在本公司网站上公示三天，无异议后转为中标人。

10.2评分项目：

| 序号 | 评议内容 | 分值 | 评议办法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标评审价 | 50分 | F=50-（A-AD）÷（AG-AD）×5 其中：F为投标评审价分； A 为投标评审价； AG为最高投标评审价； AD为最低投标评审价。 |
| 2 | 技术评审 | 40分 | ①技术性能保证值：25分； ②所用材料品质：15分； ③不满足设备规格及技术要求的，按废标处理。 |
| 3 | 业绩及售后服务 | 10分 | ①业绩：7分 投标人或其代理的公司为维美德或耐铼斯，7分；或根据投标人或其代理的公司的业绩进行打分，以投标人或其代理的公司五年内在相同工况使用半年以上不泄漏不内漏的球阀的合同复印件和验收资料为准，3分/份，满分7分。 【注：本打分项最高7分】 ②售后服务：3分 质保期最长的为满分3分，最短0分，其它的按比例得分。 |
| 4 | 付款方式 | / | 付款方式不得偏离，否则投标将被否决。 |

注：评分时分值保留二位小数，若有二位及以上并列最高分时，将由并列最高分的投标人重新报价（在标的无重大变更的情况下，重新报价不得高于前轮报价，若高于前轮报价则商务评分为0分）其它评分方法不变，直至产生唯一最高分。

11.开标时间、地点及参与方式

11.1开标时间、地点：2023年5月29日10:30时（北京时间）在青山纸业文化楼4楼招标办会议室公开开标。

11.2参与方式：（以下三种参与方式投标人可任选一种）

11.2.1现场：参与现场投标的，投标人应于开标之前将投标文件送至青山纸业文化楼4楼招标办会议室。

11.2.2邮寄：以邮寄投标文件方式参与投标的，投标文件应于开标之前寄达，快递单上须注明投标单位名称和参与的招标编号，建议选用邮政EMS或顺丰快递，开标之前为确保寄达，应事先与我司招标办确认。（邮寄地址：福建省沙县青州镇，单位名称：福建省青山纸业股份有限公司招标办，收件人：刘玲，联系电话：0598-5658595,招标人拒绝接受邮寄到其他收件人的邮件。）

11.2.3网络：在阿里平台1688采购门户网址https://fjqszy.go.1688.com上参与投标的，应按招标文件的要求制作投标文件后扫描上传至1688采购平台，投标保证金凭证、资格文件、技术文件、商务文件分别扫描上传。

12.投标及履约保证金

12.1投标人应在开标时间之前缴交投标保证金5000元。

12.2投标保证金任选如下一种形式提交：

12.2.1银行电汇；（开户银行：工商银行沙县青州支行、账户名：福建省青山纸业股份有限公司、账号：1404049409001000160。公对公转账，汇款人须注明参与的招标编号）。银行电汇回单单独密封装订。

12.2.2投标保证金函；若本公司与投标人尚有已结未付货款（各类未到期的保证金除外）且数额足够抵扣投标保证金时，投标人可出具正式公函明确要求本公司从其未结货款中转扣,但应在开标前得到本公司财务的确认。投标保证金函单独密封装订。

12.3对于未能按规定提交投标保证金的投标，将被视为不响应招标文件而予以拒绝。

12.4未中标的投标人的投标保证金，以电汇形式的将在一星期内退还；以未结货款转抵形式的将转回未结货款并按正常渠道结算。

12.5中标的投标人的投标保证金，将在中标人签订合同时转为履约保证金，合同按时履行完毕后予以无息退还，以未结货款转抵形式的将转回未结货款并按正常渠道结算。如中标方原因未能履行合同，按法律规定及合同约定，中标方已缴纳的履约保证金将不予退还。

12.6如投标人有下列情况发生时，其投标保证金将被不予退还：

12.6.1投标人在投标有效期内撤回投标的；

12.6.2成为中标人后5日内，因中标方原因无法签订合同的；

12.6.3中标方在签订合同过程中，临时增加对我司不利的条款或减免中标方在投标文件或投标过程中承诺的条款；

12.6.4其他违反法律规定的。

13.投标文件要求：（内容均须加盖公章）

13.1投标文件分成四部分，每部分应分开密封装订：第一部分为投标保证金凭证，第二部分为资格文件，第三部分为技术文件，第四部分为商务文件。

13.1.1投标保证金凭证：银行电汇回单或投标保证金函。

13.1.2资格文件编制一式一份，主要内容为详细的投标人资料，包括：a.三证合一的《营业执照》；b.第4条“对投标人资格要求”的相应证明资料；c.非法定代表人参与投标的需提供法定代表人授权书（授权书格式见附件3）；d.招标文件对投标人资格要求的其他资料，等等。

13.1.3技术文件编制一式二份，包括：a.技术方案（包括第10.2条技术评审打分项的响应材料）；b.交货期、质量承诺、质保承诺；c.五年内在相同工况使用半年以上不泄漏不内漏的球阀的合同复印件和验收资料；d.技术偏离表；e.招标文件要求提供的其它技术方面的文件，等等。

13.1.4商务文件编制一式一份，包括：a.投标报价表（必须由法定代表人或被授权人签字或盖章）；b.商务偏离表（如付款方式等，未说明即默认响应本招标文件要求），等等。

13.2除商务文件外，其他任何地方不得出现相关投标报价的任何内容。

14.评标小组：评标小组由福建省青山纸业股份有限公司有关部门人员组成。

15.发布招标公告及结果公示媒体：福建省青山纸业股份有限公司www.qingshanpaper.com、福建省轻纺(控股)有限责任公司www.fjqfkg.com、1688采购门户https://fjqszy.go.1688.com、福建省国资采购平台http://ygcg.fjcqjy.com、中国招投标公共服务平台www.cebpubservice.com。

16.联系方式

招标办公室：刘玲0598-5658595

技术联系人：李灿华13850829299（浆粕分厂）

商务联系人：李喻0598-5655019（设备部）

附件1：资格承诺函（格式）

附件2：声明函（格式）

附件3：法定代表人授权书（格式）

福建省青山纸业股份有限公司

招标办公室

2023年5月22日

附件1：资格承诺函（格式）

资格承诺函

致：福建省青山纸业股份有限公司

我单位参与招标编号为2023SB096C的浆粕分厂气动O型（全球双向密封）调节球阀采购招标项目，对招标文件资格要求第4.2和4.4项现承诺如下：

（1）我单位具有符合招标文件资格要求的财务状况报告。

（2）我单位具有符合招标文件资格要求的依法缴纳税收证明材料。

（3）我单位具有符合招标文件资格要求的依法缴纳社会保障资金证明材料。

若我单位承诺不实，自愿承担提供虚假材料谋取中标、成交的法律责任。

投标人(全称并加盖公章)：_____________

法定代表人或被授权人(签字):_____________

日期：_____________

说明：1.投标人可自行选择是否提供本承诺函，若不提供本承诺函的，应按招标文件要求提供相应的证明材料。2.投标人可刪减承诺事项并提供相应材料，如刪去承诺第（1）项的，则应按招标文件要求提供财务状况报告。

附件2：声明函（格式）

声明函

福建省青山纸业股份有限公司：

我方具备履行合同所必需的设备和专业技术能力，能够按照要求提供相应设备及服务，否则产生不利后果由我方承担责任。

我方近三年内，在经营活动中没有重大违法记录

特此声明。

投标人(全称并加盖公章)：_____________

法定代表人或被授权人(签字):_____________

日期：_____________

（注：若有证明材料，附后。）

附件3：法定代表人授权书（格式）

法定代表人授权书

（招标人名称）　　　　：

（投标人全称）　　法定代表人　（姓名）　授权　（投标人代表姓名）　为投标人代表，代表本公司参加贵处组织的　　　　　　　　　　　　项目（招标编号　　　　　）投标活动，全权代表我方处理投标过程的一切事宜。投标人代表在投标过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。投标人代表无转委权。特此授权。

投标人代表：　　　　　　　　　性别：　　　　　　身份证号：

单位：　　　　　　　　　　　　部门：　　　　　　职务：

详细通讯地址：　　　　　　　　邮政编码：　　　　电话：

授权方

投标人名称：　　（全称并加盖公章）

法定代表人签字或盖章：

日　　期：

接受授权方

投标人代表签字：

日　　期：