2023GQ001广州青纸包装材料有限公司

印刷机采购招标文件

1.项目名称：广州青纸包装材料有限公司印刷机采购

2.项目内容及要求

2.1招标内容：七色印刷分切一体机1台。

2.2品牌要求：国内、国际知名品牌

2.3技术要求：

- 2.3.1设备应为七色柔版印刷机，电源采用50Hz、380V三相交流电压，适用于60-220g/㎡纸张印刷，最大纸幅宽度不小于 1650mm，最大印刷宽度不小于1600mm， 最大收放卷直径不小于1500mm，具有自动套准系统，套印误差应≤±0.1mm，设备应采用伺服电机驱动模式，应能保证长时间稳定运行，最大印刷速度不应小于260m/min；

- 2.3.2印版厚度应为1.7mm，印版重复长度为 420mm-1400mm，齿轮规格为1/8cp 节距3.175mm，供墨方式： 采用隔膜泵自动循环装置；

- 2.3.3 有人机触摸操作界面，界面显示清晰，数据准确明了，操作简单易用，有自动套准系统，有错误报警及保护装置； 张力控制精度：不大于±2Kg，张力设定范围：2-75Kg

2.3.4放卷单元配置自动张力控制系统，有张力控制装置及刹车闭环控制，应采用无轴夹臂式放卷方式，且夹头有转动自锁装置，液压系统应，可以自由实现纸卷的夹紧、上下、左右、同左、同右移动， 液压夹紧应配套3寸6寸旋转式卡纸轴；

2.3.5具有自动纠偏系统，采用闭环控制系统，精确反馈误差及时纠正，应有电子纸幅导向牵引装置，纸幅运动时出现微小偏移时，系统可连续精确修正， 纠偏精度：±0.02mm；

2.3.6牵引单元采用张力传感器及交流伺服控制方式，确保机器高速状态下印刷单元张力稳定，大直径高精度牵引辊及橡胶压辊，还应配备除尘风机，纸张干燥处理单元等；

2.3.7应配备7组印刷单元，版辊和网纹辊压力有微距调节功能，更换印版辊筒需操作简单，快捷。有纸张预干燥和预加热功能，热风干燥及进排风系统；印刷生产过程保证操作人员生产安全。

2.3.8收卷单元应具有分切收卷和整体收卷两种模式；应采用表面驱动收卷方式，需保证纸卷光滑，不起皱，不松垮；纸卷的装卸有液压升降辅助装置，确保操作人员生产安全；

2.3.9该印刷机的所有主要配件均需采用国际或国内知名品牌，需将印刷机的所有主要配件品牌罗列，确保配套零部件的品质和质量，应提供该印刷机必备的配套辅助工具设备，确保该设备能正常安全运行。

2.4所有有意向参与的单位应与广州青纸包装材料有限公司进行详细技术交流。（技术联系人：付正发13860509117）

3.交货时间及地点

3.1交货时间：投标时承诺交货期之内。

3.2交货地点：广东省惠州市闽环纸品股份有限公司厂区车间。

4.对投标人资格要求

4.1具有独立承担民事责任的能力（提供三证合一的营业执照）；

4.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供近一年财务状况报告或资格承诺函）；

4.3具有履行合同所必须的设备和专业技术能力（提供声明函）；

4.4具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供近一年依法缴纳税收和社会保障资金的证明材料或资格承诺函）；

4.5近三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供声明函）；

4.6有近三年内在纸袋制袋行业的同类设备销售业绩或合同；

4.7中间商需出具制造厂商正式授权书；

【注：对于4.3及4.5项，声明函格式见附件2。对于4.2及4.4项，投标人可自行选择是否提供承诺函（格式见附件1）。提供相关承诺函的投标人，无需再提供财务状况、缴纳税收和社保资金等证明材料。招标人有权在签订合同前要求中标人提供相关证明材料以核实中标人承诺事项的真实性。投标人应当遵循诚实守信的原则，不得作出虚假承诺，承诺不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依法追究相关的法律责任。】

5.双方职责

5.1投标方对方案的可行性、合理性完全负责，对所提供的产品和服务的质量、技术、性能完全负责。

5.2投标方提供的设备应为制造厂原装、最新、全新的产品，保证其提供的货物经过其指导正确安装、调整后在整个系统投料运转7天内，达到产品技术指标。

5.3中标方应保证对质量保证期内因提供的制造、安装、调试或材料缺陷所有因中标方责任引起的设备任何缺陷、故障、和损坏负责。中标方负责设备的运输，凡设备到招标方之前所产生的意外损失由中标方承担。

5.4中标方应负责对招标方人员进行免费操作培训，人数不少于2人，指导招标方人员能熟练掌握该印刷设备正常操作运行。

6.违约责任：签订合同后，中标方不能按时履约必须支付违约金为合同总额的15%，其它违约按《中华人民共和国民法典》执行。

7.质量保证：质量保证期为自设备验收合格之日起12个月或货到18个月（以时间先到为准），投标人可承诺更长的质保期。

8.付款方式：货到验收合格后，且招标人财务部收到全额增值税专用发票后45天付90%合同款（银行承兑汇票），余10%作为质保金在质保期满且无质量问题后付清，质保金不计利息。

9.报价规定

9.1本次招标原则上采取一次性报价方式。

9.2报价为含增值税到厂人民币价格，投标文件中应注明税率。

10.评标办法

10.1本项目采用综合评估法评标。经综合评审得分排名第一名的投标人确定为中标候选人，中标候选人将在本公司网站上公示三天，无异议后转为中标人。

10.2评分项目：

| 序号 | 评议内容 | 分值 | 评议办法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标评审价 | 50分 | 当AG＞1.1AD时，F=50-(A-AD)÷(AG-AD)×6 当AG≤1.1AD时，F=50-(A-AD)÷AD×50 其中：F为投标评审价分； A 为投标评审价； AG为最高投标评审价； AD为最低投标评审价。 |
| 2 | 技术评审 | 40分 | ①设备满足招标文件要求的程度：5分； ②技术性能保证值：10分； ③设备品质、技术参数、操作性能、走纸方式：25分； ④不满足设备规格及技术要求的，按废标处理。 |
| 3 | 业绩及售后服务 | 7分 | ①品牌业绩：4分，1分/份合同（以投标人三年内合同复印件为准），封顶4分。 ②售后服务：3分（质保期最长的为满分3分，其它的按比例得分） |
| 4 | 付款方式 | 3分 | 根据各投标人对付款方式的响应情况进行打分。 ①承兑汇票1分：接受的得1分，不接受的得0分； ②质保金1分：接受的得1分，不接受的得0分； ③预付方式1分：无预付款的得1分，其他的按照预付款比例相应扣分。 |

注：评分时分值保留二位小数，若有二位及以上并列最高分时，将由并列最高分的投标人重新报价（在标的无重大变更的情况下，重新报价不得高于前轮报价，若高于前轮报价则商务评分为0分）其它评分方法不变，直至产生唯一最高分。

11.开标时间、地点及参与方式

11.1开标时间、地点：2023年 5  月  31 日15:00时（北京时间）在广东省惠州市闽环纸品股份有限公司会议室公开开标。

11.2参与方式：（以下二种参与方式投标人可任选一种）

11.2.1现场：参与现场投标的，投标人应于2023年 5  月  31 日15:00时之前将投标文件送至广东省惠州市闽环纸品股份有限公司会议室。

11.2.2邮寄：以邮寄投标文件方式参与投标的，投标文件应于2023年 5  月  31 日15:00时之前寄达，快递单上须注明投标单位名称和参与的招标编号，建议选用邮政EMS或顺丰快递，开标之前为确保寄达，应事先与我司招标联系人确认。（邮寄地址：广东省惠州市惠阳区秋长街道新塘村天翼路108号，单位名称：广东省惠州市闽环纸品股份有限公司，收件人：黄元煜，联系电话：135075692695,招标人拒绝接受邮寄到其他收件人的邮件。）

12.投标及履约保证金

12.1投标人应在开标时间之前缴交投标保证金100000元。

12.2投标保证金任选如下一种形式提交：

12.2.1银行电汇；（开户银行：中国工商银行广州从化鳌头支行、账户名：广州青纸包装材料有限公司；账号：91440101MA5D0RR700。公对公转账，汇款人须注明参与的招标编号）。银行电汇回单单独密封装订。

12.2.2投标保证金函；若本公司与投标人尚有已结未付货款（各类未到期的保证金除外）且数额足够抵扣投标保证金时，投标人可出具正式公函明确要求本公司从其已结未付货款中转扣,但应在开标前得到本公司财务的确认。投标保证金函单独密封装订。

12.2.3银行保函：以银行保函的形式提交投标保证金。银行保函单独密封装订。

12.3对于未能按规定提交投标保证金的投标，将被视为不响应招标文件而予以拒绝。

12.4未中标的投标人的投标保证金，以电汇形式的将在一星期内退还；以已结未付货款转抵形式的将转回未结货款并按正常渠道结算。

12.5中标的投标人的投标保证金，将在中标人签订合同时转为履约保证金，合同按时履行完毕后予以无息退还，以已结未付货款转抵形式的将转回已结未付货款并按正常渠道结算。如中标方原因未能履行合同，按法律规定及合同约定，中标方已缴纳的履约保证金将不予退还。

12.6如投标人有下列情况发生时，其投标保证金将被不予退还：

12.6.1投标人在投标有效期内撤回投标的；

12.6.2成为中标人后5日内，因中标方原因无法签订合同的；

12.6.3中标方在签订合同过程中，临时增加对我司不利的条款或减免中标方在投标文件或投标过程中承诺的条款；

12.6.4其他违反法律规定的。

13.投标文件要求：（内容均须加盖公章）

13.1投标文件分成四部分，每部分应分开密封装订：第一部分为投标保证金凭证，第二部分为资格文件，第三部分为技术文件，第四部分为商务文件。

13.1.1投标保证金凭证：银行电汇回单或投标保证金函。

13.1.2资格文件编制一式一份，主要内容为详细的投标人资料，包括：a.三证合一的《营业执照》；b.第4条“对投标人资格要求”的相应证明资料；c.非法定代表人参与投标的需提供法定代表人授权书（授权书格式见附件3）；d.招标文件对投标人资格要求的其他资料，等等。

13.1.3技术文件编制一式二份，包括：a.技术方案（如第10.2条技术评审打分项的响应材料）；b.交货期、质量承诺、质保承诺；c.近三年内类似业绩合同复印件；d.技术偏离表；e.招标文件要求提供的其它技术方面的文件，等等。

13.1.4商务文件编制一式一份，包括：a.投标报价表（必须由法定代表人或被授权人签字或盖章）；b.商务偏离表（如付款方式等，未说明即默认响应本招标文件要求），等等。

13.2除商务文件外，其他任何地方不得出现相关投标报价的任何内容。

14.评标小组：评标小组由广州青纸包装材料有限公司和惠州市闽环纸品股份有限公司有关部门人员组成。

15.发布招标公告及结果公示媒体：福建省青山纸业股份有限公司www.qingshanpaper.com、福建省轻纺(控股)有限责任公司www.fjqfkg.com

16.联系方式

技术联系人：付正发13860509117

商务联系人：黄元煜135075692695

广州青纸包装材料有限公司

2023年5月23日

附件1：资格承诺函（格式）

资格承诺函

致：广州青纸包装材料有限公司

我单位参与招标编号为2023GQ001广州青纸包装材料有限公司印刷机采购招标文件项目，对招标文件资格要求第4.2和4.4项现承诺如下：

（1）我单位具有符合招标文件资格要求的财务状况报告。

（2）我单位具有符合招标文件资格要求的依法缴纳税收证明材料。

（3）我单位具有符合招标文件资格要求的依法缴纳社会保障资金证明材料。

若我单位承诺不实，自愿承担提供虚假材料谋取中标、成交的法律责任。

投标人(全称并加盖公章)：_____________

法定代表人或被授权人(签字):_____________

日期：_____________

说明：1.投标人可自行选择是否提供本承诺函，若不提供本承诺函的，应按招标文件要求提供相应的证明材料。2.投标人可删减承诺事项并提供相应材料，如删去承诺第（1）项的，则应按招标文件要求提供财务状况报告。

附件2：声明函（格式）

声明函

致：广州青纸包装材料有限公司

我方具备履行合同所必需的设备和专业技术能力，能够按照要求提供相应设备及服务，否则产生不利后果由我方承担责任。

我方近三年内在经营活动中没有重大违法记录。

特此声明。

投标人(全称并加盖公章)：_____________

法定代表人或被授权人(签字):_____________

日期：_____________

（注：若有证明材料，附后。）

附件3：法定代表人授权书（格式）

法定代表人授权书

（招标人名称） ：

（投标人全称） 法定代表人 （姓名） 授权 （投标人代表姓名） 为投标人代表，代表本公司参加贵处组织的 　　　　　　　　　　　　项目（招标编号 　　　　）投标活动，全权代表我方处理投标过程的一切事宜。投标人代表在投标过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。投标人代表无转委权。特此授权。

投标人代表： 　　　性别： 　　身份证号：

单位： 　　　　　　部门： 　　　　职务：

详细通讯地址： 　　　　　　邮政编码： 　　　　电话：

授权方

投标人名称： （全称并加盖公章）

法定代表人签字或盖章：

日 期：

接受授权方

投标人代表签字：

日 期：