2023GQ003广州青纸包装材料有限公司

胶水搅拌器及平台制作安装招标文件

- 项目名称：广州青纸包装材料有限公司制袋机胶水搅拌器及平台的建设

- 2.项目内容及要求

2.1项目要求：投标人应先到原现场进行实物测绘，按照招标方的要求，到新场地根据新场地的实际情况自行设计符合要求的图纸，并按图报价施工；

2.2建设内容：

- （1）安装胶水搅拌平台及搅拌系统，二个搅拌器，配备输送和循环系统。

（2）根据现场测绘数据，自行设计钢结构安装平台，根据图纸自行安装上述搅拌平台的钢架结构及搅拌系统，平台应保证安全、牢固、稳当，搅拌系统带有泵送和循环功能，搅拌平稳、均匀，搅拌的物料成品符合招标方生产需求。

（3）不可预见情况处理。

（4）以上范围所涉及的材料请投标方在投标时在标书中列出数量规格以及材质并加以说明。

3.主要技术、质量的要求

3.1搅拌平台规格长3.5米宽2米高1.8米，周围带有1.2米高度护栏，设置80厘米宽的带护栏攀爬楼梯，平台钢架立柱横梁等结构应使用10#以上的槽钢，平台表面应使用不小于3毫米厚的花纹钢板覆盖，平台整体上三道以上的防锈保护漆。

3.2所有搅拌桶应使用5毫米厚度的型号为304不锈钢制作，所有属于搅拌桶内与搅拌物接触的部件均应全部使用304以上的不锈钢材料，规格要求如下：

| 名称 | 规格型号 | 数量 | 电机 | 速度控制方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 主搅拌桶 | ∅1000×1200 | 2 | 4级15kw | 变频器 |
| 循环泵 | 65BPZ-48 | 1 | 2级5.5 | 直接启动 |

3.3钢构施工按《钢结构工程施工及验收规范》（GB50205-2001）进行施工。

3.4高空作业安全技术符合JGJ80-2016《建筑施工高处作业安全技术规范》要求。

4.施工工期及地点

4.1工期：合同签订后20日历天内完成所有工作。

4.2地点：广东省惠州市闽环纸品股份有限公司指定区域内。

5.对投标人资格要求

投标人应是具有独立法人资格、信用良好的国内企业，设备安装投标人应具有相应的许可资质。

6.双方职责

6.1招标方负责提供现场照明、水源、施工电源（含费用）。

6.2中标方施工前须办理开工报告。

6.3中标方包工包料进行施工。

6.4中标方自备所有施工工具。

6.5运输费用、起重作业、脚手架、食宿由中标方负责。

6.6在施工过程中应采取必要的安全防范措施，确保招标方设备的安全，若中标方原因造成设备的损坏，中标方应负责赔偿损失。中标方安全责任自负，承担由于自身安全措施不力造成安全事故的责任和因此产生的费用。

6.7中标方在施工过程中废弃的物品应堆放在招标方指定的地点并由招标方负责处理。

6.8中标方施工垃圾应及时清理干净，保持现场整洁。

7.质量保证：质量保证期为工程验收合格后12个月，投标人可承诺更长的质保期。

8.付款方式：项目验收合格后招标方财务部收到全额发票30天内支付工程总合同价的90%，质保金为总合同价的10%，在质保期满后三十天内付清，质保金不计利息。人民币报价和结算，中标人须开具增值税专用发票（税率13%、9%必须在标书中说明）。（本付款方式不得偏离，否则投标将被否决）

9.报价规定

9.1本次招标采取一次性报价方式。

9.2报价为含13%或9%增值税专用发票到厂价，以一票制方式结算。

9.3本项目设置招标控制价为壹拾伍万元整（¥：150000）。

10.评标办法

10.1本项目采用综合评估法评标。经综合评审得分排名第一名的投标人确定为中标候选人，中标候选人将在本公司网站上公示三天，无异议后转为中标人。

10.2投标人报价超过招标控制价的，否决其投标。

10.3评分项目：

| 序号 | 评议内容 | 分值 | 评议办法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标评审价 | 60分 | 当AG＞1.1AD时，F=60-(A-AD)÷(AG-AD)×10 当AG≤1.1AD时，F=60-(A-AD)÷AD×60 其中：F为投标评审价分； A 为投标评审价； AG为最高投标评审价； AD为最低投标评审价。 |
| 2 | 技术评审 | 30分 | 1.施工方案：20分； 2.安全措施：5分； 3.材料：5分； 4.不满足施工安全及技术要求的，按废标处理。 |
| 3 | 业绩及售后服务 | 10分 | 1.类似业绩：6分（每份合同3分，封顶6分）； 2.质保承诺：4分（无质保期的将被否决；1年0分，质保期最长的满分4分，其它的扣除一年后与最长的比例得分） |
| 4 | 付款方式 | / | 付款方式不得偏离，否则投标将被否决。 |

注：评分时分值保留两位小数，若有二位及以上并列最高分时，将由并列最高分的投标人重新报价（在标的无重大变更的情况下，重新报价不得高于前轮报价，若高于前轮报价则商务评分为0分）其它评分方法不变，直至产生唯一最高分。

11.开标时间、地点及参与方式

11.1开标时间、地点：2023年7月31日下午4:30时（北京时间）在广东省惠州市闽环纸品股份有限公司2楼会议室公开开标。

11.2参与方式：以下两种参与方式投标人可任选一种。

11.2.1现场：参与现场投标的，投标人应于开标之前将投标文件送至广东省惠州市闽环纸品股份有限公司2楼会议室。

11.2.2邮寄：以邮寄投标文件方式参与投标的，投标文件应于开标之前寄达，快递单上须注明投标单位名称和参与的招标编号，建议选用邮政EMS或顺丰快递，开标之前为确保寄达，应事先与我司招标办确认。（邮寄地址：广东省惠州市惠阳区秋长街道新塘村天翼路108号，单位名称：广东省惠州市闽环纸品股份有限公司，收件人：黄元煜，联系电话：13507569269，招标人拒绝接受邮寄到其他收件人的邮件。）

12.投标及履约保证金

12.1投标人应在开标时间之前缴交投标保证金壹万元（￥：10000元）。

12.2投标保证金任选如下一种形式提交，且银行电汇回单单独密封装订。

12.2.1银行电汇；（开户银行：中国工商银行广州从化鳌头支行、账户名：广州青纸包装材料有限公司；账号：91440101MA5D0RR700。

12.2.2公对公转账，汇款人须注明参与的招标编号）。

12.3对于未能按规定提交投标保证金的投标，将被视为不响应招标文件而予以拒绝。

12.4未中标的投标人的投标保证金，以电汇形式的将在一星期内退还。

12.5中标的投标人的投标保证金，将在中标人签订合同时转为履约保证金，合同按时履行完毕后予以原额退还。

12.6如投标人有下列情况发生时，其投标保证金将被不予退还：

12.6.1投标人在投标有效期内撤回投标的；

12.6.2成为中标人后5日内，因中标方原因无法签订合同的；

12.6.3中标方在签订合同过程中，临时增加对我司不利的条款或减免中标方在投标文件或投标过程中承诺的条款；

12.6.4其他违反法律规定的。

13.投标文件要求：（内容均须加盖公章）

13.1投标文件分成四部分，每部分应分开密封装订：第一部分为投标保证金凭证，第二部分为资格文件，第三部分为技术文件，第四部分为商务文件。

13.1.1投标保证金凭证：银行电汇回单或投标保证金函。

13.1.2资格文件编制一式一份，主要内容为详细的投标人资料，包括：a.三证合一的《营业执照》；b.第5条“对投标人资格要求”的其他证明材料；c.非法定代表人参与投标的需提供法定代表人授权书（授权书格式见附件1）；d.投标人认为需要提供的其他资料，等等。

13.1.3技术文件编制一式二份，包括：a.施工方案；b.第10.3条技术评审中第1、2、3小点评分项所对应的其他响应材料；c.工期、质量承诺、质保承诺；d.类似业绩合同复印件；e.技术偏离表；f.招标文件要求提供的其它技术方面的文件，等等。

13.1.4商务文件编制一式一份，包括：a.投标报价表（必须由法定代表人或被授权人签字或盖章）；b.商务偏离表（如付款方式等，未说明即默认响应本招标文件要求），等等。

13.2除商务文件外，其他任何地方不得出现相关投标报价的任何内容。

14.评标小组：评标小组由广州青纸包装材料有限公司和惠州市闽环纸品股份有限公司有关部门人员组成。

15.发布招标公告及结果公示媒体：福建省青山纸业股份有限公司www.qingshanpaper.com、福建省轻纺（控股）有限责任公司www.fjqfkg.com

16.联系方式

技术联系人：付正发13860509117

商务联系人：黄元煜13507569269

广州青纸包装材料有限公司

2023年7月18日

附件1：法定代表人授权书（格式）

法定代表人授权书

（招标人名称）　　　　：

（投标人全称）　　法定代表人　（姓名）　授权　（投标人代表姓名）　为投标人代表，代表本公司参加贵处组织的　　　　　　　　　　　　项目（招标编号　　　　　）投标活动，全权代表我方处理投标过程的一切事宜。投标人代表在投标过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。投标人代表无转委权。特此授权。

投标人代表：　　　　　　　　　性别：　　　　　　身份证号：

单位：　　　　　　　　　　　　部门：　　　　　　职务：

详细通讯地址：　　　　　　　　邮政编码：　　　　电话：

授权方

投标人名称：　　（全称并加盖公章）

法定代表人签字或盖章：

日　　期：

接受授权方

投标人代表签字：

日　　期：